Topologie

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP / Préfixe | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 R1 | G0/0 | 192.168.0.1 / 25 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.0.129 /26 | N/A |
|  | G0/2 | 172.16.1.1 /30 | N/A |
| R2 | G0/0 | 172.16.1.2 /30 | N/A |
|  | G/0/1 | 192.168.0.193 /27 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.0.2 /25 | 192.168.0.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.0.130 /26 | 192.168.0.129 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.0.194 /27 | 192.168.0.193 |
| Personnel | Carte réseau | 192.168.0.3 /25 | 192.168.0.1 |
| Ventes | Carte réseau | 192.168.0.131 /26 | 192.168.0.129 |
| Web | Carte réseau | 192.168.0.195 /27 | 192.168.0.193 |

# Remarque : Utiliser le routeur 2911 et le switch 2960

# Instructions

Vous devez configurer les paramètres de sécurité de base ainsi que les configurations des interfaces sur R1 et R2. Ensuite, vous devrez configurer l'interface SVI et les paramètres de sécurité élémentaires sur les commutateurs  S1, S2 et S3.

- Configurations de R1

Configurez le nom du périphérique conformément à la table d'adressage.

Désactivez la recherche DNS.

Attribuez Ciscoenpa55 comme un mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié.

Attribuez Ciscoconpa55 comme un mot de passe de console et activez la connexion.

10 caractères minimum doivent être utilisés pour tous les mots de passe.

Chiffrez tous les mots de passe en clair.

Créez une bannière qui avertit quiconque d’accéder au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

Configurez et activez toutes les interfaces Gigabit Ethernet.

Configurez les adresses IPv4 conformément à votre schéma d'adressage..

Configurez le protocole SSH sur R1:

Choisissez le nom de domaine CCNA-lab.com.

Générez une clé RSA de longueur 1024bits.

Configurez les lignes VTY pour l'accès SSH.

Utilisez les profils d'utilisateur locaux pour l'authentification.

Créez un utilisateur Admin1 avec le  mot de passe chiffré Admin1pa55.

Configurez la console et les lignes VTY de telle sorte qu'elles se déconnectent après cinq minutes d'inactivité.

Bloquez pendant trois minutes quiconque n'arrive pas à se connecter au bout de quatre tentatives en deux minutes.

- Configurations de R2

Configurez le nom du périphérique conformément à la table d'adressage

Configurez et activez toutes les interfaces Gigabit Ethernet. Conformément à votre schéma d'adressage..

- Configuration du commutateur S1

Configurez le nom du périphérique conformément à la table d'adressage.

Configurez l'interface SVI avec l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau définis dans votre schéma d'adressage.

Configurez la passerelle par défaut.

Désactivez la recherche DNS.

Attribuez Ciscoenpa55 comme un mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié.

Attribuez Admin1pa55 comme un mot de passe de console et activez la connexion.

Configurez la console et les lignes VTY de telle sorte qu'elles se déconnectent après cinq minutes d'inactivité.

Chiffrez tous les mots de passe en clair.

- Configuration des commutateurs S2 et S3 : Configurez uniquement les noms des périphériques

Exigences de connectivité

Tous les PC puissent doivent pouvoir envoyer des requêtes ping vers tous les périphériques.

Tester l’accès SSH à R1 à partir du Pc-Vente et du serveur WEB